Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky, Informatika

Algoritmy a údajové štruktúry 2 Semestrálna práca 2

Luka Filadelfi

Ing. Peter Jankovič, PhD.

2024/2025

Obsah

2	Popis operácií	2

2.1	Heap File	2

2.1.1	Vkladanie	2

2.1.2	Vyhľadanie:	2

2.1.3	Mazanie:	2

2.2	Extendible hash	3

2.2.1	Vkladanie	3

2.2.2	Vyhľadanie:	3

# Popis operácií

## Heap File

### Vkladanie

Neplatne adresy v štruktúre som si určil ako 0, čiže prvý blok má adresu 1. Vkladať môžeme na prázdne miesto v bloku, kde sa už nachádzajú záznamy, do úplne prázdneho bloku bez záznamov, alebo keď je všade plno, tak si vytvoríme nový blok a vložíme do neho záznam. Preferuje sa najprv blok, kde už existujú záznamy, následne prázdny blok a ak je všade plno tak sa vytvorí nový blok.

Ak vytvárame nový blok, musíme si zistiť adresu posledného bloku. Nastavíme pointer na koniec súboru, vytvoríme nový blok, vložíme do neho záznam. Jeho adresu určíme ako adresa posledného existujúceho bloku v súbore plus 1. Zistíme, či po vložení je blok plný, a ak nie je, tak ho zreťazíme do postupnosti čiastočne zaplnených blokov a nastavíme adresu na prvý čiastočne voľný blok ako adresu na vkladaný blok. Ak je plný, tak ho nemusíme s ničím zreťazovať. Nakoniec zapíšeme blok na koniec súboru. Počet prístupov = (je blok plný = 1) / (je blok čiastočne zaplnený - [blok má nasledovníka = 3 / blok má aj predchodcu aj nasledovníka = 5]).

Ak zapisujeme už to čiastočne zaplneného súboru, naseekujeme sa na adresu prvého čiastočne voľného bloku v súbore, načítame dáta, vložíme do neho záznam. Ak je v bloku ešte miesto, nemusíme meniť adresy a iba zapíšeme do súboru. Ak je však plný, musíme ho odstrániť zo zreťazenia čiastočne voľných blokov a nastaviť adresu prvého čiastočne voľného bloku na jeho nasledovníka. Počet prístupov (je blok čiastočne zaplnený = 2) / (je blok plný a nie je zreťazený – 2 / je blok plný a má predchodcu v zreťazení – 4 / je blok plný a má nasledovníka v zreťazení – 4 / je blok plný a má predchodcu a nasledovníka v zreťazení - 6).

Ak zapisujeme do úplne prázdneho bloku, načítame dáta do bloku pomocou adresy na úplne prvý voľný blok, vložíme tam záznam. Ako adresu na prvý úplne voľný blok určím jeho nasledovníka. Blok odoberiem zo zreťazenia voľných blokov. Ak je v bloku ešte voľné miesto, tak ho vložím do zreťazenia čiastočne voľných blokov a jeho adresu určím ako adresu na prvý čiastočne voľný blok. Počet prístupov = (nie je zreťazený – 2 / blok má predchodcu v zreťazení – 4 / blok a má nasledovníka v zreťazení – 4 / blok má predchodcu a nasledovníka v zreťazení - 6) +  (blok nie je zaplnený a má nasledovníka – 2 / blok nie je zaplnený a má predchodcu – 2 / blok nie je zaplnený a má nasledovníka aj predchodcu – 4).

### Vyhľadanie:

Podľa adresy nájdeme blok v súbore, a načítame ho. Prechádzame položky uložené v bloku a keď sa kľúčové atribúty zhodujú, tak sa vrátia. Počet prístupov : 1.

### Mazanie:

Prečítam dáta do bloku z odoslanej adresy. V bloku sa snažím nájsť záznam, a ak sa úspešne našiel, tak môžem pokračovať. Vymažem záznam z bloku a získam, či už blok nie je prázdny.

Ak je blok prázdny:

Zistím, či nie je blok určený ako prvý čiastočne voľný blok, a ak áno, tak aktualizujem danú adresu na jeho nasledovníka.

Zistím, či je blok na konci súboru. Ak áno, tak postupne kontrolujem bloky na konci súboru a zisťujem, či sú dané bloky prázdne. Odoberám bloky zo zreťazenia úplne voľných blokov, skracujem súbor a načítavam nové bloky, až do kým nenájdem blok v ktorom sú už záznamy. Počet prístupov = (blok má predchodcu v zreťazení – 4 / blok má nasledovníka v zreťazení – 4 / blok má predchodcu a nasledovníka v zreťazení - 6) * počet voľných blokov od konca súboru.

Ak nie je blok na konci súboru, tak ho odstránim zo zreťazenia čiastočne voľných blokov a vložím ho do zreťazenia voľných blokov a nastavím adresu na prvý úplne voľný blok na adresu bloku. Počet prístupov = (blok má predchodcu v zreťazení – 4 / blok má nasledovníka v zreťazení – 4 / blok má predchodcu a nasledovníka v zreťazení - 6) + (existuje zreťazenie voľných blokov - 2).

Ak nie je blok prázdny:

Zistím či bol blok pred odobraním záznamu plný, čo znamená, že ho musím zaradiť do zreťazenia čiastočne voľných blokov a nastaviť adresu na prvý čiastočne voľný blok na neho. Počet prístupov:   (blok má nasledovníka – 4 / blok má predchodcu – 4 / blok má nasledovníka aj predchodcu – 6).

Ak blok nebol pred odobraním záznamu plný, tak iba zapíšem údaje bloku do súboru. Počet prístupov : 2.

## Extendible hashing

### Vkladanie

Adresy blokov si číslujem od 0. Získame hash vkladaného prvku a získame počet bitov rovnajúcim sa globálnej hĺbke adresára. Nájdeme adresu podľa prefixu. Ak blok nie je ešte vytvorený, tak sa vytvorí, vloží sa do neho záznam, zapíše sa na koniec súboru. Počet prístupov : 1.

Ak získaná adresa ukazuje na už existujúci blok, tak ho načítame zo súboru. Skontrolujeme, či je blok plný, a ak nie je, vloží sa do neho jednoducho záznam a zapíše sa do súboru. Počet prístupov : 2.

Ak je blok plný, musí určite nastať delenie bloku. Ešte však pred tým skontrolujeme, či delením bloku nezvýšime globálnu hĺbku adresára. Potom musím zdvojnásobiť adresár. Pri delení bloku ponechávam pôvodný a vytváram jeden nový blok, medzi ktoré rozdeľujem už existujúce prvky. Oba bloky zapíšem do súboru a aktualizujem ich prefixy a adresy blokov. Následne sa pokúšam znova vložiť vkladaný prvok. Počet prístupov : (načítanie bloku – 1 + delenie bloku – 4) * počet delení bloku + 2 (načítanie a uloženie bloku).

### Vyhľadanie:

Z dát získame hash, a podľa neho nájdeme v adresári adresu bloku v súbore. Blok načítame. Prechádzame položky uložené v bloku a keď sa kľúčové atribúty zhodujú, tak sa vrátia. Počet prístupov : 1.